# Sanierungsfahrplan - Notizen

| Paket | Maßnahme | Investition | Sowieso | iSFP-Förderung | Eigenanteil | Energetische Mehrkosten | Kosten/Jahr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wintergarten | 142.000€ | 30.900€ | 19.100€ | 122.900€ | 92.000€ | 1.900€ |
| 2 | Außendämmung | 23.000€ | 5.000€ | 3.450€ | 19.550€ | 14.550€ | 1.650€ |
| 3 | OGD + Keller + PV | 22.000€ | 100€ | 1.950€ | 20.050€ | 19.950€ | 1.050€ |
| 4 | WP + FBH + W-Wasser | 37.000€ | 5.000€ | 8.850€ | 28.150€ | 23.150€ | 1.000€ |
| 5 | Fenster + Türen | 18.000€ | 2.000€ | 2.100€ | 15.900€ | 13.900€ | 850€ |
| Gesamt |  | 242.000€ | 43.000€ | 35.450€ | 206.550€ | 163.550€ | 850€ |

Paket  1 - Wintergarten

Außenwand-Anbau:

z. B. 36 cm Hochlochziegel (Wärmeleitfähigkeit 0,03 W/mK)

+ 14 cm Dämmung WLS 036

Zum Erreichen des BEG-EM-Niveaus und somit der Förderfähigkeit ist ein mittlerer U-Wert von 0,20 W/(m²K) für die neuen Außenwände einzuhalten.

Wintergarten-Wände:

Kellerwand gegen Anbau: 12 cm Dämmung WLS 036

Zum Erreichen des BEG-EM-Niveaus und somit der Förderfähigkeit ist ein mittlerer U-Wert von 0,25 W/(m²K) einzuhalten.

Wintergarten-Fenster:

- 3.Scheiben-Wärmeschutzverglasung

Zum Erreichen des BEG-EM-Niveaus und somit der Förderfähigkeit ist für das gesamte Fenster ein mittlerer Uw-Wert

von 0,95 W/(m²K) einzuhalten. Für Dachflächenfenster gilt ein Uw-Wert von 1,0 W/(m²K).

Wintergarten-Boden:

z.B. 5 cm Zement Estrich (Wärmeleitfähigkeit 1,35 W/mK)

+ 14 cm Dämmung WLS 038

+ 20 cm Beton Bodenplatte (Wärmeleitfähigkeit 1,35 W/mK)

Zum Erreichen des BEG-EM-Niveaus und somit der Förderfähigkeit ist ein mittlerer U-Wert von 0,25 W/(m²K) für die neue Bodenplatte einzuhalten.

Klärung:

Dämmung zwischen Keller und Wintergarten auf Wintergartenseite?

Gibt es Förderung für die Einzelkomponenten (3-fach-Verglasung)?

Maßnahmenpaket  2 - Dämmung Außenwände

Amortion nach 58 Jahren

Dämmung der Außenwände:

14 cm Dämmung WLS 033

Zum Erreichen des BEG-EM-Niveaus und somit der Förderfähigkeit ist ein mittlerer U-Wert von 0,20 W/(m²K) einzuhalten.

Maßnahmenpaket  3 - Dämmung OGD

Dämmung der OGD:

Bestehende Dämmung in Küche und Bad entfernen

+ 12 cm Gefachdämmung WLS 033

+ 10 cm Dämmung von oben WLS 033

Zum Erreichen des BEG-EM-Niveaus und somit der Förderfähigkeit ist ein mittlerer U-Wert von 0,14 W/(m²K) einzuhalten.

Photovoltaik-Anlage (Sonnenenergie):

Statiker für Kontrolle Dachstuhl auf Tragfähigkeit für Solaranlage?

0 % Umsatzsteuer – Wie wird das gemacht?

Die Gesamtsumme von 22.000€ enthält die PV Anlage die nicht förderfähig ist.

Dämmung der Kellerdecke:

Kellerdecke: 10 cm Dämmung WLS 033

Zum Erreichen des BEG-EM-Niveaus und somit der Förderfähigkeit ist ein mittlerer U-Wert von 0,25 W/(m²K) einzuhalten.

Klärung:

Wie genau erfolgt die Montage der Dämmung?

Der Dachboden ist ein Kaltraum, Warum erfolgt die Dämmung von oben?

Maßnahmenpaket  4 - Heizung

Austausch der Heizung:

Zentralheizung mit Lu􀉇-Wasser-Wärmepumpe (Strom)

Austausch der Warmwasserbereitung

- Zentrale Warmwasserbereitung über Heizungsanlage

Maßnahmenpaket  5 - Türen / Fenster

Fenster aus 1993 besitzen in der Regel unbeschichtetes Isolierglas mit einem schlechten U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) von ca. 2,7 bis 2,8 W/(m²K). Zum Vergleich: Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) schreibt heute für neue Fenster einen Maximalwert von 1,3 W/(m²K) vor, moderne Dreifachverglasungen erreichen sogar Werte um 0,8 W/(m²K) oder besser. Sie verlieren über Ihre aktuellen Fenster also etwa dreimal so viel Wärme wie nötig

Klärung: Austausch der Türen und Fenster 2034-2041 nach der Heizung 2032-2033?

Muss die Heizung nicht abhängig vom Energiebedarf kalkuliert werden?

Das ist gerade deshalb wichtig, weil dein Fahrplan erst am 31. Juli 2026 erstellt wurde und die neuen Regeln bereits seit dem 21. Juli gelten. Die Förderrechnung im Dokument sollte deshalb vom Energieberater noch einmal ausdrücklich nachvollziehbar bestätigt bzw. korrigiert werden.